Projet Erosion Berges

Synthèse et marche à suivre pour aider à la décision

Pourquoi clôturer?

- Risque pour le bétail

- piétin, blessures aux membres, chutes-fractures, noyade

- excréments dans l'eau (du troupeau ou d'un autre en amont!)

maladie (langue bleue), parasites (gde douve du foie), pathogènes (salmonelles, bactéries coliformes,…), avortement

- ingestion eau de mauvaise qualité  productivité

- Risque pour le milieu et la faune et flore

Surtout si animaux nombreux, berges peu abruptes, petit ruisseau

- nidification hirondelles, martin-pêcheur,.. si berges abruptes

- colmatage du lit par des sédiments  frai, invertébrés

- élargissement du lit banalisation de l'habitat, t° eau, envasement

- berges nues (suite à broutage, piétinement)  encoches d'érosion (perte terres), zones ombragées (donc nourriture),  crues (par infiltration), assainissement naturel car végétation pour piéger fertilisants et matières organiques  eau de mauvaise qualité

- excréments dans l'eau  eutrophisation (NH3+, NO3-)  auto-épuration, envasement; molécules toxiques (NO2-); pathogènes

- Risque pour l'Homme

Eau de mauvaise qualité car pesticides non piégés, bactéries fécales venant des excréments, ,…

Les germes d'1 bovin sont équivalents à ceux de 7 humains!

Etat de droits de la parcelle et du CE

- Catégorie du cours d'eau (CE)?  détermine qui est propriétaire et gestionnaire, donc à qui demander autorisation si nécessaire (voir tableau).

- Compris dans SEP (Natura2000, SGIB, RN,…)? si oui, majoration MAE 1-2-3 de 20%, intérêt écologique

- Zone vulnérable (nitrates)? si oui, CE non classés aussi concernés par AGW

- Zone de prévention de captages? si oui, restrictions

Jodoigne :

- zone vulnérable nitrates partout,

- pas de zone de prévention de captage déjà définies (à venir)

- Natura 2000 uniquement sur carrière Dongelberg  pas de PN à cet endroit

- RN : Natagora St-Remy-Geest.

- SGIB : inventaire région wallonne + propositions de Damien (GAL)

- toutes les catégories de CE présentes sur le territoire

Droits & devoirs (loi 28/12/1967 et AR 05/08/1970) :

Le lit mineur (dont berges) appartient au gestionnaire

celui-ci doit faire travaux pour bon écoulement = travaux ordinaires

Pour parcelles bordant CE,

- propriétaire doit:

- laisser passage aux agents chargés des travaux

- subir les dépôts de curage (5m de la crête de berge)

- clôturer pâtures

- propriétaire ne peut pas:

- dégrader/affaiblir berges

- obstruer CE

- labourer/herser/bêcher/ameublir sur 0.5m à p crête de berge

Clôtures

Législation (AR 5/08/1970): placer à min 0.75-1m de la crête de berge et hauteur max 1.5m.

Aucune autorisation nécessaire.

Nécessité d'un pont à bétail et/ou engins agricoles? voir ce paragraphe.

- Nécessité d'un passage ("porte") pour pêcheurs, promeneurs, gestionnaire, ...?

- Berges instables? si oui, placer à + de 1m de la crête.

- Crues fréquentes? si oui, 1 seul fil (bloquera moins les flottants donc sera moins abimée) et/ou clôture amovible

- Dans intérêt environnemental, clôturer le + loin possible de la crête. Pour MAE3b, 12m de la crête.

Type de clôture selon préférences personnelles de l'agriculteur.

- Classique : barbelé de 2-2.5mm (visibilité), 3-4 rangs (mais 2 déjà suffisant), 4-6m entre les piquets, souvent piquets en bois (+ robustes).

- Electrifiée :

- Electrificateur (secteur, batterie, piles)

- Fil rond ou barbelé de 2-2.5mm, 1 rang à 80cm de hauteur

- Piquets en bois pour clôture permanente, en métal ou autre (PVC,..) pour clôture amovible. 4-8m entre les piquets.

- Isolateurs

- Mise à la terre

- Fil assez haut pour que la végétation soit broutée sinon besoin d'entretenir.

- Tendeurs

~1 à 3 euros/m si min 300m.

Rem : la surface entre la crête de berge et la clôture reste éligible jusqu'à 10m de la crête.

Systèmes d'abreuvement

Configuration CE et parcelle (éloignées les unes des autres, hauteur de berge, pâturage permanent ou rotation, dénivelé, zone inondable,...)?

Qualité sanitaire de l'eau OK pour abreuvement?

Hauteur lame d'eau en étiage?

Type de spéculation et taille troupeau? ( besoins en eau)

Types principaux

- Eau ne provenant pas du CE

- Tonne à eau : capacité selon besoin anx (~1500l pour 50 vaches laitières), placer loin du CE, pas d'autorisation nécessaire, ~1000€.

- Conduite d'eau

- Eau provenant du CE (nécessite autorisation; pompage de max 1/3 du débit à l'étiage)

- Pompe à museau (1/10-15 bêtes; ~400€)

- Abreuvoirs gravitaires : pente insuffisante à Jodoigne.

- Abreuvoirs éoliens et solaires : coût important (3000-4000€)

- Bélier hydraulique (critères spécifiques et peu d'expérience en Belgique)

Voir diagramme de choix (annexe 7 rapport stage Véro Flament)

Généralités

- Où le positionner?

Max 400m entre abreuvoir et extrémité de la pâture (sinon, bêtes restent autour et pâturent  moins)

Min 200m du CE pour éviter ruissellement (terre, excréments,..) dans CE sauf pour PAM (max 50m horizontal)

Endroit plat, stable, un peu surélevé (bien drainé)

Pas à l'ombre mais si possible près d'une zone d'ombre

Proche de l'ancien accès à la rivière.

- Capacité minimale?

A déterminer selon besoin des animaux (laitières, allaitantes, veaux, engraissement,… et race si autre que vache!), débit à l'étiage, distance entre abreuvoir et extrémité de la pâture,…

- Entretien

Régulièrement : débouchage des prises d'eau (lors du tour des parcelles), (ré)amorçage  tuyaux, vérification absence de fuite, nettoyage des bacs (bactéries, algues,..)

En hiver: rentrer les pompes (30' de travail par PAM), batteries,… retirer les crépines et tuyaux du CE, vider les abreuvoirs

Au printemps : vérifier les prises d'eau, réinstaller le matériel, réamorçage si besoin

- Stabilisation : conseillée autour du point d'abreuvement pour limiter boue qui favorise le piétin et risque de ruisseler vers le CE

Pompes à museau (PAM)

! insuffisant pour vaches laitières en production

1 PAM pour 10-15 bêtes; contenance 1.5l (0.3-0.5l/poussée); adéquat pour tout CE, source, puits, …

- Conditions de pose :

- prise dans une lame d'eau de hauteur toujours ≥ 20cm

- hauteur de berge à remonter max 7m

- distance horizontale à remonter max 50m

- Prise d'eau :

- avec crépine à ressort (système anti-retour contre les désamorçages) qui s'auto-nettoie par mouvement dans le CE

- tuyau en polyéthylène type Socarex, plaqué contre la berge avec des agrafes métalliques. Possibilité de l'enterrer jusqu'à la PAM.

- PAM (sur zone la plus stable possible) :

- fixée sur socle (bille de chemin de fer) surélevé de 20-30cm

OU

- mobile sur cadre métal

- Stabilisation (sauf si pâturage non continu):

- surface portante (traverse de bois) si besoin

- dalles de stabilisation perméables, colonisées par végétation ou attachées entre elles par crochets si utilisation directe; sur assise sous-jacente (décapé + gravier); sur terrain sec et stable.

- 13-21€/m2

- Conseils:

- contrôler le comportement des bêtes, qui s'adaptent en 3-4 jours. Poser un seau d'eau à côté de la PAM

- si besoin, prévoir de protéger le tuyau contre le piétinement

- espacer les PAM de 3m.

- contrôler régulièrement la crépine (et toujours après une période d'hautes eaux!)

- rentrer la PAM l'hiver pour protéger la membrane

Autorisations

Nécessaire pour travaux extraordinaires

= travaux d'amélioration de l'écoulement

ET	   travaux de modification tq prise d'eau pour abreuvement et passage pour bétail

! pour passage (pont) bétail, nécessité aussi d'un permis d'urbanisme (cf. section suivante).

- A demander à qui?

| Classe CE | Non Classé, en BW | 3 ème et 2ème catégorie | 1ère catégorie |
| --- | --- | --- | --- |
| Qui? | Commune, avec avis technique de ing du Serv Techn Prov | Service Technique Provincial | Service extérieur DCENN-SPW |

Jean-Luc Biermez

Pour les pompes à museau, pas d'autorisation nécessaire de la Province BW! (contact : Jocelyne de Kerckhove, Province BW) SAUF si artificialisation de la berge!

- Quoi pour une PAM au SPW?

- Lettre de demande d'autorisation

- adresse demandeur

- motif des modifications

- identité propriétaire(s)

- n° parcelle(s) cadastrale(s)

- explication des travaux

- date sollicitation permis urba (si applicable)

- Plan de localisation : p. ex. carte Etat major (IGN) 1/10 000

avec endroit des travaux indiqué

- Plan des ouvrages avec : [cote et dimensions des ouvrage et du CE (cf. atlas CENN)?]

Vue en  plan montrant orientation tuyau dans rivière, idéalement 45° par rapport à la berge, dans le sens d'écoulement de l'eau.

Coupe en travers du cours d'eau au niveau du tuyau. Prévoir un petit enrochement autour du tuyau ou autre protection (gabion)

- [Preuve d'accord du propriétaire de l'autre rive si concernée et si proprio différent]

Plans de situation et des ouvrages : nb d'exemplaire selon le gestionnaire (6 pour SPW, tous signés)

Frais d'instruction

- Divers

Délai :  ~1 mois si cat 1; parfois jusque 6 mois pour autre cat. [Source : Ourthe et Condroz]

! si besoin autorisation Province, enquête publique pour 2ème et 3ème cat, à organiser par commune.

Permis d'urbanisme

Nécessaire pour passage à bétail (pont)

- A demander à qui? à la commune

- Quoi?

- Formulaire de demande de permis (dispensé du concours d'un architecte)

- Plan du passage au 1/50ème

- Plan de situation : carte Etat major (IGN)

ET extrait plan cadastral

- Minimum 3 photos (en double)

- Notice d'évaluation environnementale

- Autre selon RCU

! Nécessite un géomètre pour précision des plans (cotes, etc.)

Frais d'instruction

MAE3b (bande de prairie extensive)

- Le long d'un CE, plan d'eau ou réserve naturelle

- Largeur de 12m

- Aucun intrant appliqué

- Gestion entre le 01/07 et le 15/09 par pâturage ou fauche avec zone refuge de 2m et récolte.

- Min 200m2

- 900€/ha (+20% si Natura 2000, SGIB ou proche)

AGW dont sortie attendue prochainement

découle des obligations de la Directive Cadre Eau.

- Levée des dérogations à l'obligation de clôture (aucune en Brabant wallon)

- pour le 31/03/2013 en zone de baignade et amont

- pour le 01/01/2015 ailleurs, y compris les CE non classés en zones particulières telles que zones vulnérables nitrates, c-à-d Jodoigne.

- Subvention des clôtures et abreuvoirs (PAM ou bacs)

- travaux réalisés avant les dates limites et après l'entrée en vigueur de l'AGW

- sur base des factures acquittées et d'un rapport de terrain attestant des travaux et de la clôture de toutes les berges des pâtures de l'exploitation

- min 500€ d'investissement

- max 75% de l'investissement

- max 1.65€/m clôture, max 1.15€/m clôture de main d'œuvre si posée par l'agriculteur

- max 350€/PAM (et max 1PAM/ha)

- max 700€/bac de min 1 m3 (max 1 bac/3ha)			[plafonds HTVA]

Documents de base

PIROTTE P. et PIRONET C. (2009), Rivières et agriculture - Concilier production agricole et préservation des milieux aquatiques, Publication de la cellule de coordination du contrat de rivière Ourthe, 58p. (téléchargeable sur www.cr-ourthe.be/index.php/publications/)

DEVOS L. et PETITFRERE P. (2008), Les livrets de l'agriculture n°16 - L'accès du bétail aux cours d'eau, MRW-DGA, 121p. Téléchargeable sur www.agriculture.wallonie.be

VANDER LINDEN S. et WAUTHELET M., Projet Coopération Berges - Fiches technique et fiche législation. Téléchargeables sur ww.galvraicondroz.be/index.php?page=publications

CONTRAT DE RIVIERE DYLE-GETTE (2009), Les rivières et l'agriculture (téléchargeable sur www.crdg.be/site/informations-thematiques)

CATER , Le cours d'eau et l'élevage, fiches téléchargeables sur http://cater.free.fr

CONTRATS DE RIVIERE RANCE ET CELE (2006), Les systèmes d'abreuvement au pâturage - guide technique, Association pour l'aménagement de la Vallée du Lot, 32p. Téléchargeable sur www.smbrc.com/uploads/pdf/Plqt-Abreuvement.pdf